ООО «БРУ КРЕМЕНКУЛЬ»

Уважаемый потребитель!

Наш завод изготавливает бетонные смеси различных марок в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

Укладываемую бетонную смесь необходимо тщательно уплотнять путём вибрирования, а в труднодоступных местах путём штыкования. За свежеуложенной  смесью необходим уход: защита от дождя  (путём укрытия поверхности); защита от быстрого высыхания (полив водой забетонированной поверхности в течение 5-7суток). Важно знать, что бетонные смеси имеют марки по подвижности, наиболее популярные - П3и П4,  применяются в зависимости от вида, сложности и армирования конструкции. Необходимо помнить, что подвижность бетонной смеси с течением времени теряется, поэтому рекомендуемое время разгрузки  автобетоносмесителя-1час. Качество бетонной смеси можно значительно ухудшить на строительной площадке путём добавления воды, поэтому разбавлять бетонную смесь можно только под контролем технолога завода-изготовителя.

Бетон М100 (В7,5) – используется в основном на подготовительных этапах, предшествующих заливке фундамента и служит для бетонной подготовки перед арматурными работами.                                               Бетон М150 (В10и В12.5) –используется для формирования стяжек, заливки полов, в качестве подушки для бордюров.                                  Бетон М200 (В15) - используется для устройства фундаментов, изготовления подпорных стен, обустройства придомовых участков. Бетон М250 (В20) - по прочности превосходит М200 и подходит для устройства фундамента, свай, изготовления малонагруженных плит перекрытий.                                                                                                         Бетон М300 (В22,5) – применяется для устройства фундамента конструкций свыше 2-х этажей, изготовления лестниц, отмосток и т.д. Бетон М350 (В25) – применяется для формирования фундаментов многоэтажных домов, производства  пустотных  плит перекрытий, несущих колонн.                                                                                                 Бетон М400 (В30), М450 (В35) – является высокомарочным бетоном.  Применяется для гидротехнических сооружений, дорожных и аэродромных плит, для монолитного строения высотных зданий и т.д

ООО «БРУ КРЕМЕНКУЛЬ»

Уважаемый потребитель!

Наш завод изготавливает бетонные смеси различных марок в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

Укладываемую бетонную смесь необходимо тщательно уплотнять путём вибрирования, а в труднодоступных местах путём штыкования. За свежеуложенной  смесью необходим уход: защита от дождя  (путём укрытия поверхности); защита от быстрого высыхания (полив водой забетонированной поверхности в течение 5-7суток). Важно знать, что бетонные смеси имеют марки по подвижности, наиболее популярные - П3и П4,  применяются в зависимости от вида, сложности и армирования конструкции. Необходимо помнить, что подвижность бетонной смеси с течением времени теряется, поэтому рекомендуемое время разгрузки  автобетоносмесителя-1час. Качество бетонной смеси можно значительно ухудшить на строительной площадке путём добавления воды, поэтому разбавлять бетонную смесь можно только под контролем технолога завода-изготовителя.

Бетон М100 (В7,5) – используется в основном на подготовительных этапах, предшествующих заливке фундамента и служит для бетонной подготовки перед арматурными работами.                                               Бетон М150 (В10и В12.5) –используется для формирования стяжек, заливки полов, в качестве подушки для бордюров.                                  Бетон М200 (В15) - используется для устройства фундаментов, изготовления подпорных стен, обустройства придомовых участков. Бетон М250 (В20) - по прочности превосходит М200 и подходит для устройства фундамента, свай, изготовления малонагруженных плит перекрытий.                                                                                                         Бетон М300 (В22,5) – применяется для устройства фундамента конструкций свыше 2-х этажей, изготовления лестниц, отмосток и т.д. Бетон М350 (В25) – применяется для формирования фундаментов многоэтажных домов, производства  пустотных  плит перекрытий, несущих колонн.                                                                                                 Бетон М400 (В30), М450 (В35) – является высокомарочным бетоном.  Применяется для гидротехнических сооружений, дорожных и аэродромных плит, для монолитного строения высотных зданий и т.д